# Relatório de Pesquisa: Análise Exaustiva da Implementação de Políticas Vision-Language-Action (VLA), Overfitting e Estratégias de Generalização

## 1. Introdução e Formulação do Problema

A convergência entre Modelos de Linguagem e Visão (VLMs) e o controle robótico corporificado originou a arquitetura Vision-Language-Action (VLA), projetada para traduzir a vasta compreensão semântica adquirida em dados da internet para o espaço contínuo de ações motoras. No entanto, a transição destas políticas do ambiente de treinamento offline para a implementação física em malha fechada apresenta desafios formidáveis, frequentemente resultando em degradação de desempenho. Este documento apresenta uma análise diagnóstica profunda e exaustiva de uma implementação física envolvendo duas variantes da política  em um manipulador robótico G1, encarregado de uma tarefa de manipulação aparentemente fundamental: "pick up the white cup" (pegar o copo branco).1

A investigação foca em duas configurações arquitetônicas idênticas em todos os aspectos, exceto pela codificação do espaço de ação. A primeira política, com 14 dimensões (cup_pi05_right14_rgb238_lf), mapeia o braço e uma representação complexa da mão.1 A segunda política, com 8 dimensões (cup_pi05_right8_1squeeze_lf), abstrai o efetuador final (mão) para um único grau de liberdade (1-DOF), denominado "squeeze".1 A análise revela que ambos os modelos sofreram de um severo overfitting durante o treinamento, evidenciado por uma perda de treinamento (train loss) que convergiu para valores extremamente baixos (), enquanto a perda de validação (val loss) apresentou divergência ascendente.1

A hipótese inicial do projeto sugeria que o gargalo de implantação residia na seleção dos checkpoints. Consequentemente, a equipe optou por testar no robô real os checkpoints avaliados como "best" (melhores na validação), em vez dos checkpoints "last", buscando contornar o overfitting.1 Contudo, os resultados empíricos demonstraram que ambas as políticas falharam catastroficamente na execução da tarefa física, embora por razões diametralmente opostas. A política de 14 dimensões alcançou a região espacial correta, mas apresentou um ciclo espúrio e contínuo de abertura e fechamento da mão, incapaz de concretizar a pega.1 Em contrapartida, a política de 8 dimensões mitigou a oscilação temporal—fechando e segurando a mão de forma estável—mas perdeu totalmente a acurácia espacial, fechando o efetuador no ar vazio, longe do alvo.1

Adicionalmente, os registros da bancada física (LOG.md), integrados aos vídeos da câmera frontal do robô, revelam que as decisões da VLA operavam a uma frequência limitante de aproximadamente 3 frames por segundo (fps), introduzindo desafios críticos de latência de controle.1 A divergência profunda entre as métricas de validação offline e a eficácia no mundo real confirma que as metodologias de avaliação estática são sistematicamente falhas quando aplicadas a agentes corporificados autorregressivos. A evidência indica que os gargalos de implantação não estão enraizados na seleção de checkpoints, mas sim em uma confluência de deficiências sistêmicas: o colapso da fundamentação visual (visual grounding) devido à degradação da representação durante o fine-tuning, o desalinhamento na parametrização do espaço de ação, e a ausência de coesão temporal em regimes de baixa frequência de controle.1

Este relatório disseca sistematicamente os logs empíricos, correlaciona os modos de falha observados com as limitações teóricas fundamentais nos paradigmas atuais de Imitation Learning (Aprendizado por Imitação), e constrói um roteiro rigoroso para retificar esses gargalos por meio de Alinhamento de Representação Visual, parametrizações no espaço da tarefa, discretização de trajetórias temporais, e divisão estratégica de dados.

## 2. Diagnóstico Empírico: Dissecação da Implementação em Malha Fechada

A implantação física foi conduzida utilizando um servidor GPU Atena (GPU2, ms3), interagindo diretamente com a arquitetura do robô G1 através do endereço IP 10.9.8.73.1 O objetivo era validar se os checkpoints de validação otimizados poderiam transcender as limitações observadas nos modelos sobreajustados de final de treinamento.

### 2.1 Análise Cinemática da Política de 14 Dimensões

O modelo de 14 dimensões (cup_pi05_right14_rgb238_lf) foi implementado utilizando seu checkpoint número 5500, estipulado como o melhor pela métrica de validação estática.1 O espaço de ação inerentemente comanda os graus de liberdade do braço e uma matriz de dedos mais complexa.

| Métrica / Observação | Execução da Política 14-Dim (Run 35jrrbk0) |
| --- | --- |
| Checkpoint Utilizado | best (Passo 5500) |
| Frequência de Decisão | ~3 fps (Picotado) 1 |
| Cinemática Inicial | Soft-start bem-sucedido (Cotovelo 0.76 -0.107 em 3s) |
| Acurácia Espacial | Atingiu as proximidades do alvo físico |
| Atuação do Efetuador Final | Ciclou (abriu/fechou) erraticamente 7 vezes distintas |
| Pico de Pressão de Pega | ~104.3k (Nível base, sem contato físico) 1 |
| Intervenções Hand-Gate | Acionado 26 vezes 1 |
| Status da Tarefa | Falha Crítica 1 |

O comportamento patológico mais crítico nesta execução foi a oscilação temporal de alta frequência do efetuador final. A análise dos logs revela um padrão de ciclagens severas e desestruturadas 1:

- Ciclo 1: Fechou no frame 69, abriu no frame 120 (Duração: 1.7s)

- Ciclo 2: Fechou no frame 293, abriu no frame 576 (Duração: 9.5s)

- Ciclos 3 a 7: Flutuações rápidas e irregulares com durações que variaram entre 0.5s e 11.8s.

O mecanismo hand-gate, cuja função é suprimir o fechamento prematuro da mão quando o braço está fora do alcance do alvo, despachou 26 comandos de intervenção, sublinhando a instabilidade latente nas predições da rede.1 Embora a cinemática do braço tenha navegado com sucesso até a vizinhança do copo, a pressão de preensão manteve-se estática na linha de base (~104.1k a 104.3k), provando categoricamente que o efetuador jamais estabeleceu contato físico com o objeto.1 Crucialmente, durante o vídeo gerado (policy_view.mp4), mesmo quando um operador humano apresentou o copo diretamente à mão aberta do manipulador, a política falhou em interagir, mantendo seu ciclo fechado/aberto independentemente do estímulo visual iminente.1

Esta análise comprova que o modelo de 14 dimensões assimilou as trajetórias espaciais de aproximação em nível macro, mas falhou integralmente em ancorar (grounding) a ação terminal de pega à percepção visual contínua do copo. A política opera efetivamente em malha aberta no que tange ao efetuador final, exibindo um modo de falha categorizado na literatura como Jitter 3, comum em Clonagem de Comportamento quando uma política flutua entre distribuições de probabilidade concorrentes sem uma regularização temporal unificada.6

### 2.2 Colapso de Fundamentação Visual na Política de 8 Dimensões

Para isolar o impacto da complexidade de controle do efetuador final, a política de 8 dimensões (cup_pi05_right8_1squeeze_lf) foi implementada em seu próprio checkpoint ótimo (aproximadamente no passo 8000).1 Esta configuração reduz a representação da mão a um único escalar contínuo (squeeze, ou aperto), onde a reconstrução posicional dos dedos é computada por meio de uma operação algébrica indireta (squeeze × RIGHT_TARGET).1

| Métrica / Observação | Execução da Política 8-Dim (Run 8hajpdab) |
| --- | --- |
| Checkpoint Utilizado | best (~Passo 8000) |
| Frequência de Decisão | ~3 fps (Picotado) 1 |
| Detecção de Modo | Configuração RIGHT8 identificada corretamente |
| Acurácia Espacial | Errou totalmente o alvo (fechou no quadrante inferior esquerdo) |
| Atuação do Efetuador Final | Fechou 1 vez no frame 136 e manteve 1 |
| Pico de Pressão de Pega | ~105k (Nível base, sem contato físico) 1 |
| Intervenções Hand-Gate | Acionado apenas 1 vez |
| Status da Tarefa | Falha Crítica 1 |

Ao contrário da variante de 14 dimensões, o modelo de 8 dimensões exibiu estabilidade temporal absoluta no comando do efetuador. A mão fechou-se uma única vez no frame 136 e nunca mais reabriu, com o hand-gate ativando-se apenas uma vez.1 Contudo, essa estabilidade temporal foi catastroficamente neutralizada por um colapso espacial total. O braço do robô ignorou completamente o copo localizado no centro da mesa, navegando erraticamente para o canto inferior esquerdo e fechando a mão no ar vazio.1

A dedução primária aqui é que a representação 1-DOF atenuou o problema de oscilação ao colapsar drasticamente a complexidade do espaço de ação da mão, forçando a rede a focar em um único limite de decisão contínua, o que gerou estabilidade.1 No entanto, a decisão de fechar no ar vazio confirma uma falha letal no grounding visual.1 O modelo não correlaciona o fechamento da mão com a posição em pixels do copo branco; ele apenas memorizou um gatilho de "fechar" atrelado a correlações espúrias (como o número do frame, ou o fundo do laboratório), perdendo a compreensão de que a ação deve ser condicionada estritamente à presença física do objeto alvo.

### 2.3 A Dinâmica de Baixa Frequência: O Gargalo de 3 FPS

Um aspecto crucial dos metadados extraídos é a frequência de gravação e controle da VLA, operando a aproximadamente 3 fps (um frame executado por decisão da política).1 Em sistemas de controle contínuo, a frequência de inferência possui ramificações profundas sobre a estabilidade.2

Modelos VLA de larga escala, como a iteração , sofrem de gargalos de latência inerentes ao peso de sua arquitetura Transformer.2 Quando o sistema opera a 3 Hz, um atraso substancial (aproximadamente 333 milissegundos) é introduzido entre o momento em que a câmera captura a imagem e o momento em que a ação física é aplicada aos atuadores.2 Durante esse delta de tempo de 333ms, o estado dinâmico do braço e do ambiente já foi alterado. Consequentemente, a política está emitindo comandos de ação baseados em observações visuais que já se tornaram obsoletas, exacerbando severamente os erros de rastreamento e provocando reações excessivas ou oscilações.2 Este fenômeno, documentado na literatura de controle robótico como instabilidade induzida por stale observations (observações obsoletas), atua como um multiplicador direto do covariate shift, e é um dos motores ocultos por trás do ciclo espúrio observado no modelo de 14 dimensões.

## 3. A Ilusão das Métricas Estáticas: A Falácia do Checkpoint "Best"

A premissa metodológica que impulsionou o uso dos checkpoints "best" assumia que a queda na precisão física derivava unicamente do fato de os checkpoints finais terem sobreajustado à distribuição de treinamento (train loss  0.008).1 Esta dedução se fundamenta em epistemologias de aprendizado supervisionado clássico, onde a perda de validação (val loss) atua como um previsor confiável de generalização out-of-distribution (OOD). O fracasso da implantação refuta essa analogia na robótica autorregressiva.

Em tarefas de Behavior Cloning (BC) ou Clonagem de Comportamento, o conjunto de validação quantifica estritamente o erro de reconstrução de ação em um único passo temporal (single-step action error), dadas trajetórias perfeitas, já pré-gravadas por um especialista.1 Ele nunca mede a capacidade do modelo de se recuperar de seus próprios erros.

No momento em que a política  assume o controle no robô G1 físico, o processo se torna um Processo de Decisão de Markov (MDP) de malha fechada. No passo temporal , o modelo prevê uma ação . Como nenhum modelo é perfeito,  difere microscopicamente da ação especialista ideal . Esta ação imperfeita leva o manipulador para um estado físico, e consequentemente visual,  que não existe no conjunto de treinamento.9

Ao processar este estado desconhecido, o modelo gera uma predição ainda mais defeituosa . Esse ciclo contínuo de acumulação de erros empurra o agente exponencialmente para fora da distribuição de treinamento.9 Esse fenômeno, matematicamente formalizado como covariate shift, elucida por que a métrica best val loss não traduz sucesso.9 Uma perda de validação mais baixa não confere ao modelo nenhum mecanismo inerente de recuperação de estados OOD; ela significa apenas que o modelo memorizou as trajetórias ótimas com mais eficiência. Para resolver o gargalo de implantação, é necessário atacar a estrutura arquitetônica subjacente (o espaço de ação) e os dados de treinamento, não apenas manipular seletores de checkpoint.1

## 4. O Dilema do Espaço de Ação: Espaço Articular vs. Espaço Cartesiano

A especificação do espaço de ação atua como a matriz fundamental que molda a paisagem de otimização no aprendizado de políticas de manipulação.13 A arquitetura atual para o G1 força a rede a fazer predições no espaço das articulações (joint space). A análise rigorosa dessa decisão arquitetônica revela restrições profundas.

### 4.1 Limitações Sistêmicas da Parametrização em Joint-Space

Modelos baseados no espaço articular instruem posições ou velocidades alvo diretamente para cada motor individual do robô (por exemplo, 7 graus de liberdade no braço, mais os atuadores do gripper).15 A adoção dessa metodologia na política  frequentemente visa evitar as instabilidades matemáticas, as singularidades numéricas e a acumulação de erros típicas dos algoritmos de Cinemática Inversa (Inverse Kinematics - IK), além de facilitar o controle de movimento de corpo inteiro.5

No entanto, em tarefas baseadas estritamente em visão, como o rastreamento do copo branco, o uso do joint space introduz um abismo semântico intransponível. Redes neurais convolucionais e modelos Transformer de visão constroem abstrações espaciais hierárquicas e centradas em objetos.5 Quando o modelo VLA processa a imagem do copo, ele identifica suas coordenadas no plano 2D da imagem e constrói uma estimativa latente em 3D.

Se a ação for parametrizada no Espaço da Tarefa (Task Space ou End-Effector Space) , o modelo precisa apenas gerar um vetor de coordenadas cartesianas , ditando a translação e orientação finais.15 Há um alinhamento geométrico perfeito entre a percepção visual do objeto e a ação requisitada.5

Por outro lado, predizer ângulos de junta requer que o modelo aprenda implicitamente a complexa e altamente não linear função de Cinemática Direta (Forward Kinematics) do robô G1 dentro de seus pesos neurais.15 O modelo  foi forçado a associar os pixels do copo a uma combinação inescrutável de rotações de ombro, cotovelo e pulso.15 Em regimes de dados esparsos, o modelo carece da densidade de amostragem necessária para decifrar essa topologia não linear. Isso justifica integralmente a falha da política de 8 dimensões que apontou o braço para o canto vazio 1: incapaz de resolver a cinemática de forma generalizável, o modelo abdicou do processamento visual e degenerou, devolvendo uma configuração articular estática que havia sido memorizada e associada espuriamente ao cenário do laboratório.5

### 4.2 A Escolha entre Ações Absolutas e Representações Delta

Além da definição espacial, a natureza temporal da representação da ação exibe um papel crítico.20 Modelos contemporâneos de excelência, como RT-1, RT-2 e OpenVLA, favorecem fortemente as representações delta ()—ou seja, especificando a mudança incremental requerida a partir do estado atual, ao invés de buscar alvos posicionais absolutos.20

O uso de posições absolutas submete o modelo VLA a viéses sistemáticos; caso o referencial de coordenadas do robô sofra a menor descalibração física entre o ambiente de coleta e o de implantação, cada ação absoluta executada conterá um erro determinístico que se propagará até o fracasso.20 Modelos delta, inerentemente invariantes à translação e propícios à robustez 5, forçam a política a depender das informações visuais de malha fechada, essencialmente atuando como um servo-visual contínuo que não colapsa se o robô for iniciado em uma pose ligeiramente deslocada.5 A inabilidade da política de 14-dimensões de reagir e fechar a mão quando o copo lhe foi entregue por intervenção humana 1 sublinha um sistema atuando passivamente com alvos absolutos, alheio a correções reativas delta.

### 4.3 Redesenho do Efetuador Final: Além do 1-DOF

A redução do gripper para 1 dimensão (squeeze) resolveu o ruído temporal, mas sacrificou drasticamente a destreza.1 Embora o controle de 1-DOF abstraia o efetuador a um estado binário implícito (aberto/fechado), ele impede que a rede aprenda sutilezas na abordagem, como o pré-ajuste da abertura dos dedos em relação ao volume detectado do objeto. Para preservar a precisão espacial sem instigar ciclos de fechamento, a arquitetura deve integrar o efetuador em um bloco holístico dentro do Espaço da Tarefa Cartesiana, permitindo o co-treinamento geométrico do pulso com os ângulos dos dedos.

## 5. Dinâmica Temporal e Oscilação: A Necessidade de Action Chunking

A ciclagens de alta frequência (7 ciclos erráticos) registrada no checkpoint de 14 dimensões 1 é o sintoma arquetípico de modelos de Clonagem de Comportamento (BC) sub-regularizados que realizam predições estritamente passo-a-passo (step-wise inference).3

### 5.1 O Problema da Predição Autoregressiva de Passo Único

Durante a inferência em políticas de passo único, a rede modela a probabilidade da ação condicionalmente ao estado atual .25 No entanto, em conjuntos de demonstração humana, estados idênticos frequentemente conduzem a trajetórias ligeiramente diferentes, gerando uma distribuição bimodal ou multimodal nos dados de treinamento.8 Na ausência de histórico explícito e mecanismos contínuos, a predição da rede pode colapsar, alternando velozmente entre o modo "aproximar-se" e o modo "agarrar", disparando comandos contraditórios e caóticos em frames sequenciais, gerando o movimento espasmódico e repetitivo detectado na bancada.1

Essa inércia caótica foi a principal razão pela qual o hand-gate da implementação foi acionado 26 vezes: as saídas do modelo saltavam caoticamente fora da tolerância geométrica.1

### 5.2 Estruturação de Sequências: Action Chunking with Transformers (ACT)

O antídoto sistêmico contemporâneo para suprimir oscilações de atuadores e impor suavidade à trajetória é a implementação do algoritmo Action Chunking with Transformers (ACT).26 Sob a arquitetura ACT, e em outros paradigmas de difusão modernos, o modelo  não prediria apenas a ação isolada no instante . Ao invés disso, a saída da rede é modificada para predizer uma matriz contínua de ações futuras, um bloco ou "chunk" que abrange um horizonte de  passos temporais 26:

Ao forçar a rede a modelar a sequência inteira, a arquitetura internaliza a correlação física entre o frame  e os frames adjacentes, punindo predições ruidosas e induzindo inerentemente um grau substancial de coerência cinemática.27 Em ambientes com baixa taxa de amostragem, como os 3 fps registrados na bancada 1, o ACT atua como uma ponte crítica, pré-calculando a trajetória e preenchendo o vazio criado pela alta latência entre os processamentos do modelo VLA.2

### 5.3 Ensembling Temporal: Suavização Analítica

Para otimizar o ACT durante o deploy iterativo, a execução dos chunks não deve ocorrer de forma cega, sob pena de recriar os solavancos mecânicos nas fronteiras entre cada bloco de predição.2 É estritamente exigida a aplicação de Temporal Ensembling (Combinação Temporal).26

No paradigma de Temporal Ensembling, a predição de ações torna-se uma operação sobreposta. Em qualquer instante , a ação final injetada nos motores  é computada como uma média ponderada das predições feitas pelo bloco atual e por todos os blocos relevantes preditos no passado 27:

Onde  reflete a predição executável para o instante , elaborada em um passo pretérito , e  representa o peso de atenuação.27 Em arquiteturas ótimas, aplica-se frequentemente uma janela de decaimento exponencial (por exemplo, um escalar ), designada para dar mais autoridade a predições passadas consolidadas, ao mesmo tempo em que a rede assimila lentamente injeções reativas baseadas na observação visual mais recente.27 A adoção da equação de Temporal Ensembling seria intrinsecamente capaz de sobrepujar a ciclagens de 14-dimensões e garantir que a pressão nos dedos suba linearmente sem engasgos espúrios.1

## 6. O Cerne do Overfitting: Representational Drift e Fundamentação Visual

A evidência mais contundente do overfitting no contexto VLA não foi observada nos gráficos de val_loss, mas no comportamento de falha da variante de 8 dimensões: o robô moveu-se estavelmente para uma posição completamente errada e segurou a mão vazia.1 Essa desconexão entre visão e atuação é clinicamente classificada como a desintegração do visual grounding (fundamentação visual), diretamente provocada por um fenômeno de representational drift (deriva de representação).1

### 6.1 A Erosão dos Conhecimentos Prévios do VLM

Os Modelos de Fundação em Visão que sustentam arquiteturas VLA ganham seu vasto escopo semântico após um pré-treinamento iterativo sobre centenas de milhões de imagens na internet, permitindo que a rede identifique a ontologia de um "copo branco" sob uma variedade infinita de ângulos de câmera, iluminações e oclusões espaciais.4 A premissa central dos modelos VLA reside na transferência direta desta percepção robusta em comandos para manipuladores.4

O problema crítico de otimização irrompe no momento do Supervised Fine-Tuning (SFT). Os datasets robóticos disponíveis de forma proprietária, como os que provavelmente subsidiaram o treinamento do braço G1, são monólitos estatisticos; a variedade visual é esmagadoramente restrita aos fundos do laboratório e aos atuadores da mesma coloração.31

Confrontado com esse dataset visualmente escasso, a enorme rede convolucional ou baseada em blocos do Transformer procura otimizar a perda de treinamento a qualquer custo. À medida que o train loss aproxima-se dos  observados na bancada 1, os pesos matriciais responsáveis pela representação semântica rica do "copo" são subescritos. O modelo colapsa seu espaço latente; ele "esquece" o que um copo é conceitualmente e substitui essa ontologia por um atalho matemático (shortcut learning).4 A rede passa a interpretar que "a ação motora M é disparada sempre que a estatística dos pixels de fundo assemelha-se a N".3 Essa profunda degradação representacional aliena a política da realidade física e elucida, de maneira conclusiva, o direcionamento falso do efetuador de 8 dimensões para uma seção vazia da mesa.1

### 6.2 Implementação de Alinhamento de Representação Visual (VRA)

A metodologia científica mais eficiente para combater a deriva representacional durante o fine-tuning corporificado é a formulação de Alinhamento de Representação Visual (Visual Representation Alignment - VRA).4 O VRA constitui uma penalidade de regularização ultraleve que proíbe matematicamente a rede VLA de destruir seus conhecimentos de fundação.4

O processo exige o emprego de um modelo professor (teacher model) visual pré-treinado—como o SigLIP, DINO, ou uma variante CLIP—cujos pesos são metodicamente congelados (frozen).4 Durante o passo forward, as representações intermediárias embutidas (hidden states)  extraídas da rede VLA em treinamento são projetadas por meio de uma subcamada linear para coincidir com a dimensionalidade do modelo professor.4 Em paralelo, as extrações feature não degradadas do professor congelado  são passadas para o ambiente de perda.4

Uma métrica rígida de similaridade de cosseno define o núcleo da equação 4:

Essa perda ortogonal é subsequentemente adicionada à perda primária de previsão motora autorregressiva:

onde  governa a magnitude penal da regularização.4 Como os gradientes operam apenas no VLA (o professor permanece imutável), a rede otimiza a cinemática de agarrar o copo sem desvincular estruturalmente os filtros que compreendem a natureza óptica de um copo.4 Injetar a arquitetura VRA nos scripts de retreinamento do robô G1 extinguiria instantaneamente o deslocamento aéreo induzido por viés na variante de 8 dimensões.1

## 7. Divisão de Conjuntos de Dados e Estratégias contra Covariate Shift

Nas diretrizes resultantes da falha empírica, foi levantada a hipótese de reestruturar as abordagens de treinamento através do "split aleatório" (divisão aleatória dos dados entre conjuntos de treino e teste) na esperança de promover menor overfit.1 Do ponto de vista da teoria da informação e do Machine Learning rigoroso, uma partição puramente aleatória pode atuar como um falso paliativo, mascarando o verdadeiro problema de generalização em séries temporais.39

### 7.1 O Perigo Subjacente da Divisão Aleatória e Vazamento de Dados

A natureza intrínseca dos datasets robóticos baseia-se em quadros extraídos de gravações de vídeo em altas frequências. Isso significa que as imagens capturadas no tempo  e  contêm informações visuais quase idênticas.40 Caso os organizadores do experimento empreguem uma divisão estritamente aleatória (random split) ao nível do frame para segregar os conjuntos de treinamento e de validação, frames vizinhos advindos da exata mesma manobra motora acabarão espalhados em ambos os recipientes de dados.39

A rede será testada contra uma imagem no conjunto de validação que difere de uma imagem de treinamento em meros milímetros espaciais. A métrica de val_loss desabará superficialmente, gerando uma falsa sensação de generalização matemática, enquanto o modelo permanece fisicamente incompetente em situações OOD.

A literatura impera a utilização estrita da partição em nível de trajetória (trajectory-level split).39 Um episódio inteiro, ou uma demonstração motora complexa do início ao fim, deve ser o átomo indivisível durante a divisão; se a trajetória A for enviada para o treinamento, nenhum único frame pertencerá à validação. Isso garante que as métricas de validação possuam correlação mais honesta (porém ainda falha, conforme discutido no cap. 3) com a resposta a ambientes desconhecidos.

### 7.2 Expansão do Conjunto e Aumentações Espaciais

Para atenuar os efeitos diretos do covariate shift, o volume representacional dentro do conjunto de dados exige ampliação mediante o uso de métodos contemporâneos de Data Augmentation focados em preservar a coerência visual-cinemática.7 As técnicas rudimentares de edição baseada em visão computacional (como distorção de cores simples) costumam anular o rótulo de ação.40

Estratégias de Aumentação de Síntese de Visão (View Synthesis Augmentation - VISTA) provaram ser o referencial padrão para induzir robustez observacional, convertendo imagens de câmera única em projeções multiangulares 3D do workspace e forçando a VLA a desvincular a execução motora de configurações absolutas do horizonte visual.43 Ademais, a aplicação sistêmica de perturbação de aparência baseada em áreas, complementada com translações aleatórias da coordenada base do referencial (random translation of the grounded image), impõe que o  deduza o comportamento correto a partir de marcos relativos ao invés de decorar pontos espaciais inalteráveis.7 A incorporação destas aumentações teria reduzido notavelmente as chances da política do G1 agir erroneamente de modo "cego" em relação à localização efetiva da xícara.1

## 8. Estratégias de Co-Treinamento Multimodal e RL-Co (Sim-to-Real)

Finalmente, na dimensão hiper-estrutural de formulação das metodologias, é matematicamente insustentável esperar a emergência de comportamento generalizável instruindo a VLA apenas através dos episódios de restrito escopo focados na tarefa do G1.33 Modelos VLA baseados em Transformer exigem exposição volumétrica para refinar seus extratores de features profundos.47

### 8.1 Co-Treinamento de Base Heterogênea

Para impedir o colapso e a deriva da rede pré-treinada, a VLA requer Co-Treinamento (Co-Training) contínuo, orquestrado pela inserção forçada de batches provindos de bases de dados heterogêneas globais que se intercalam entre as instruções próprias da bancada.4 O repositório central Open X-Embodiment e o conjunto de dados Bridge V2, combinando dados abertos de teleoperação multi-robô em matrizes universais, são pilares mandatórios nessa mescla de co-treino.20

Os dados revelam que uma razão metodológica de 50% / 50% entre a base de dados de manipulação específica e lotes robustos oriundos de datasets vision-language, Raciocínio Espacial e questionários visuais equilibram formidavelmente o vetor de gradiente da rede convolucional em tempo real.33 Este mix estocástico obstrui os pesos de sucumbirem ao cenário enviesado e previne a degradação na compreensão holística de elementos.33 Em simulações empíricas, modelos treinados de modo restrito colapsam sua taxa de sucesso generalizada drasticamente face aos modelos com co-treinamento regularizado dinamicamente.49

### 8.2 Reinforcement Learning baseado em Co-Treino Sim-Real (RL-Co)

Enfrentar o hiato transicional de simulação-para-real em modelos de Behavior Cloning suscita a injeção do sistema conhecido como RL-Co (Reinforcement Learning-Based Sim-Real Co-Training).49 O protocolo institui ambientes com geometria simulada e gêmeos digitais espelhados de exata proporção, calibrando um regime onde a VLA refina ativamente a política sob um otimizador Proximal Policy Optimization (PPO) recompensado positivamente após desfechos favoráveis ao longo de milhares de iterações em simulação.52 Simultaneamente, para contrabalancear o aprendizado e proibir viés simulado irrealista, o sistema entrelaça um SFT submetido pelas demonstrações provindas da captura orgânica e ruidosa dos dados reais.52 Esse paradigma robustece a arquitetura, imunizando o braço manipulador às discrepâncias dimensionais sutis evidenciadas pelas falhas originais.1

## 9. Conclusão e Diretrizes Metodológicas de Ação

A análise extensiva do relatório de bancada e o cruzamento dos logs (35jrrbk0, 8hajpdab) com paradigmas teóricos confirmam indiscutivelmente que a implementação falhou, não devido a equívocos triviais de seleção de checkpoint, mas através da eclosão combinada de sobreajuste catastrófico associado à degradação representacional, latência extrema proveniente de inferência oscilante de baixo horizonte (~3 fps), e representação cinemática incompatível atada a predições monossilábicas passo a passo.1 A falência empírica invalida a utilização de val loss como indicativo profético de generalização num processo fundamentalmente vulnerável ao covariate shift.9

Para o atingimento efetivo da estabilidade de malha fechada ("pegar o copo branco" consistentemente no domínio real com o braço G1), as seguintes reconduções arquitetônicas são rigorosamente imperativas:

- Redesenho do Espaço Cinemático: É mandatório abandonar a matriz vetorial atrelada aos ângulos de articulações em favor da implantação da modelagem de Task-Space (espaço Cartesiano focado no Efetuador Final), ancorando a operação motora por meio de parâmetros delta relativos ().5 Isso suprimirá desvios cegos e estabilizará matematicamente as intervenções induzidas por instabilidade óptica. A complexidade do efetuador deverá evitar o sacrifício extremo (1-DOF squeeze) ou a complicação hiperbólica (14-DOF), centralizando os tensores em 6-DOF unificados ao controle de garra em matriz contínua.

- Regularização Temporal Preditiva (ACT): A substituição total da inferência autorregressiva por arquiteturas fundamentadas na geração sequencial de ações chunkizadas (predição de blocos temporais contínuos) constitui condição de sucesso, complementada pela suavização analítica através da fórmula de Temporal Ensembling, erradicando de vez a ciclagens de preensão induzida pela oscilação bimodal da rede.27

- Preservação e Restruturação dos Conhecimentos de Fundação (VRA e Co-Treinamento): A deriva que gerou o disparo no ar vazio requer injeção frontal de co-treino com uma razão amostral que mixe a teleoperação interna à massa do Open X-Embodiment, alavancado com o pilar vital de penalidade na semelhança do cosseno (Visual Representation Alignment), ancorando imperativamente as feições ópticas contra um Professor SigLIP congelado para que a VLA retenha sua compreensão imaculada sobre o ambiente externo.4

- Divisão Epistemológica do Dataset: As interrupções entre o conjunto global para validação e para o cálculo ótimo do gradiente deverão desconsiderar qualquer formato aleatório em nível de frames.39 A segregação unânime operada através de divisórias no âmbito integral das trajetórias previne atritos de vazamento estatístico, ao passo em que as sínteses de distorções em ângulos (VISTA) estenderão os priors dinâmicos da plataforma física sem inflacionamento orçamentário.

Pela conjugação harmônica destas reconversões algorítmicas, o pipeline transcenderá a memorização falha dos padrões estáticos do laboratório, habilitando a corporificação G1 a concretizar implementações de rastreamento orgânico responsivas a variabilidades empíricas de grande espectro.

#### Works cited

- LOG.md

- Leave No Observation Behind: Real-time Correction for VLA Action Chunks | OpenReview, accessed June 13, 2026, https://openreview.net/forum?id=y5SGBsndWv

- Interleave-VLA: Enhancing Robot Manipulation with Image-Text... - OpenReview, accessed June 13, 2026, https://openreview.net/forum?id=ULTWUuGhC3

- Don't Blind Your VLA: Aligning Visual Representations for OOD Generalization, accessed June 13, 2026, https://blind-vla-paper.github.io/

- Demystifying Action Space Design for Robotic Manipulation Policies - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2602.23408v1

- BridgeData V2: A Dataset for Robot Learning at Scale, accessed June 13, 2026, https://proceedings.mlr.press/v229/walke23a/walke23a.pdf

- Point What You Mean: Visually Grounded Instruction Policy - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2512.18933v1

- Imitation Learning, accessed June 13, 2026, https://rwr.ethz.ch/slides/2024/Unit_07_Focus_Talk_Imitation_Learning.pdf

- Latent Policy Barrier: Learning Robust Visuomotor Policies by Staying In-Distribution - OpenReview, accessed June 13, 2026, https://openreview.net/pdf?id=FUd016XD4d

- Velocity Field Based Data Augmentation for Corrective Imitation Learning - Learning and Intelligent Systems @ TU Berlin, accessed June 13, 2026, https://argmin.lis.tu-berlin.de/papers/26-ma-GRC.pdf

- Latent Policy Barrier: Learning Robust Visuomotor Policies by Staying In-Distribution - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2508.05941v1

- CCIL: CONTINUITY-BASED DATA AUGMENTATION FOR CORRECTIVE IMITATION LEARNING - Personal Robotics Lab, accessed June 13, 2026, https://personalrobotics.cs.washington.edu/publications/kay2024ccil.pdf

- Redundancy-aware Action Spaces for Robot Learning - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2406.04144v1

- Dongxiu Liu's research works | Beijing University of Posts and Telecommunications and other places - ResearchGate, accessed June 13, 2026, https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Dongxiu-Liu-2303258256

- Action Representations - Hugging Face, accessed June 13, 2026, https://huggingface.co/docs/lerobot/en/action_representations

- Rethinking Visual-Language-Action Model Scaling: Alignment, Mixture, and Regularization, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2602.09722v1

- Implicit Kinematic Policies: Unifying Joint and Cartesian Action Spaces in End-to-End Robot Learning - Berkeley AUTOLab, accessed June 13, 2026, https://autolab.berkeley.edu/assets/publications/media/ICRA_2022_Implicit_Kinematic_Policies_vF_6.pdf

- Trajectory Representation in Robot Learning: Joint Space, Task, accessed June 13, 2026, https://www.roboticscenter.ai/learn/robotics-library/trajectory-representation-robot-learning

- Learning robot manipulation – modelling the reachable space of a robot and its inverse mapping - NAVER LABS Europe, accessed June 13, 2026, https://europe.naverlabs.com/blog/learning-robot-manipulation-modelling-the-reachable-space-of-a-robot-and-its-inverse-mapping/

- What Vision-Language-Action Models Actually Need from Training Data - Avala AI, accessed June 13, 2026, https://avala.ai/news/vla-data-requirements-training-infrastructure

- DEMYSTIFYING ACTION SPACE DESIGN FOR ROBOTIC MANIPULATION POLICIES - OpenReview, accessed June 13, 2026, https://openreview.net/pdf/f5c8542e34d2a81d82d1f1a93790f44c368250db.pdf

- ArticuBot: Learning Universal Articulated Object Manipulation Policy via Large Scale Simulation - Robotics, accessed June 13, 2026, https://www.roboticsproceedings.org/rss21/p156.pdf

- Demystifying Action Space Design for Robotic Manipulation Policies - Semantic Scholar, accessed June 13, 2026, https://www.semanticscholar.org/paper/Demystifying-Action-Space-Design-for-Robotic-Feng-Zheng/61e4f567f308f74493ad77ddb51e6607b1cceec6

- [2602.23408] Demystifying Action Space Design for Robotic Manipulation Policies - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/abs/2602.23408

- Reinforcement and Imitation Learning for Diverse Visuomotor Skills - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/pdf/1802.09564

- SwitchVLA: Execution-Aware Task Switching for Vision-Language-Action Models - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2506.03574v1

- Action Chunking Transformers (ACT): Complete Guide for Robot Imitation Learning (2026), accessed June 13, 2026, https://www.roboticscenter.ai/guides/action-chunking-transformers/

- Action chunking with Transformers (ACT) robot policy | by Deepthi Karkada - Medium, accessed June 13, 2026, https://medium.com/@deepkarkada/action-chunking-with-transformers-act-robot-policy-80519fc024bc

- Mixture of Horizons in Action Chunking - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2511.19433v1

- EquiContact: A Hierarchical SE(3) Vision-to-Force Equivariant Policy for Spatially Generalizable Contact-rich Tasks - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2507.10961v1

- LARA: Latent Action Representation Alignment for Vision-Language-Action Models - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2606.07100v1

- Scalable Vision-Language-Action Model Pretraining for Robotic Manipulation with Real-Life Human Activity Videos - Microsoft Open Source, accessed June 13, 2026, https://microsoft.github.io/VITRA/

- Enhancing Generalization in Vision–Language–Action Models by Preserving Pretrained Representations - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2509.11417v1

- Don't Blind Your VLA: Aligning Visual Representations for OOD, accessed June 13, 2026, https://tldr.takara.ai/p/2510.25616

- Don't Blind Your VLA: Aligning Visual Representations for OOD Generalization - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2510.25616v1

- Don't Blind Your VLA: Aligning Visual Representations for OOD Generalization - Liner, accessed June 13, 2026, https://liner.com/review/dont-blind-your-vla-aligning-visual-representations-for-ood-generalization

- CognitiveAISystems/BlindVLA: [AAMAS 2026] Don't Blind Your VLA: Aligning Visual Representations for OOD Generalization. https://blind-vla-paper.github.io, accessed June 13, 2026, https://github.com/CognitiveAISystems/BlindVLA

- Don't Blind Your VLA: Aligning Visual Representations for OOD Generalization - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/pdf/2510.25616

- Smart Imitator: Learning from Imperfect Clinical Decisions - PMC, accessed June 13, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12758472/

- VITAL: Interactive Few-Shot Imitation Learning via Visual Human-in-the-Loop Corrections, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2407.21244v2

- Should I Use Offline RL or Imitation Learning? - Berkeley AI Research, accessed June 13, 2026, https://bair.berkeley.edu/blog/2022/04/25/rl-or-bc/

- An Algorithmic Perspective on Imitation Learning - IAS TU Darmstadt, accessed June 13, 2026, https://www.ias.informatik.tu-darmstadt.de/uploads/Team/TakayukiOsa/imitation_survey.pdf

- View-Invariant Policy Learning via Zero-Shot Novel View Synthesis - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2409.03685v1

- rise-policy/HistRISE: [ICRA 2026] History-Aware Visuomotor Policy Learning via Point Tracking - GitHub, accessed June 13, 2026, https://github.com/rise-policy/HistRISE

- UC Berkeley - eScholarship.org, accessed June 13, 2026, https://escholarship.org/content/qt71x5g5kk/qt71x5g5kk.pdf?v=lg

- [ICLR 2026] InstructVLA: Vision-Language-Action Instruction Tuning from Understanding to Manipulation - GitHub, accessed June 13, 2026, https://github.com/InternRobotics/InstructVLA

- Scaling up learning across many different robot types - Google DeepMind, accessed June 13, 2026, https://deepmind.google/blog/scaling-up-learning-across-many-different-robot-types/

- Cross-Embodiment Robot Training: Can You Transfer Across, accessed June 13, 2026, https://www.roboticscenter.ai/blog/robot-co-training-cross-embodiment

- Beyond Imitation: Reinforcement Learning-Based Sim-Real Co-Training for VLA Models, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2602.12628v4

- A Systematic Study of Data Modalities and Strategies for Co-training Large Behavior Models for Robot Manipulation - arXiv, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2602.01067v1

- Beyond Imitation: Reinforcement Learning–Based Sim–Real Co-Training for VLA Models, accessed June 13, 2026, https://arxiv.org/html/2602.12628v2

- RL-based Sim-Real Co-Training - RLinf Documentation, accessed June 13, 2026, https://rlinf.readthedocs.io/en/latest/rst_source/examples/embodied/co_training.html